EXERCICIS

PROPIETATS FISICOQUÍMIQUES

- Calcula la densitat d’un líquid a partir dels següents valors obtinguts amb un picnòmetre de líquids.

|  | Massa (g) |
| --- | --- |
| Picnòmetre | 18.64 |
| Picnòmetre + aigua destil·lada | 46.60 |
| Picnòmetre + líquid problema | 47.61 |

- La determinació del punt de fusió de l’àcid acetilsalicílic dóna els següents valors:

|  | Interval de fusió |
| --- | --- |
| Mostra 1 | 131.5-132.5 |
| Mostra 2 | 131.5-132 |
| Mostra 3 | 131-132 |

Busca el punt de fusió a internet d’aquest compost i comenta els valors obtinguts

- Realitza un esquema dels passos que s’han de seguir per la calibració del pH-metre.

- Existeixen diferents tipus de detectors utilitzats en cromatografia. Hem parlat dels FID i TCD, els més usuals, però per determinades aplicacions existeixen altres detectors més selectius. Busca alguns dels detectors i indica el camp d’aplicació.

PRESA DE MOSTRA

- Explics breument com s’han de prendre les mostres per aborció del diòxid i monòxid de nitrogen de l’aire. (NTP 171)

- Perquè abans de de prendre una mostra líquida d’una canonada o recipient tancat s’ha de deixar passar dos vegades la capacitat del recipient on s’ha de recollir la mostra?

- Si es vol recollir una mostra sensible a la llum, quin tipus de recipient s’ha d’utilitzar?

- Explica com es pot prendre una mostra representativa d’un tanc d’emmagatzematge de petroli de 90000m3.

- S’acceptarà un lot de 20500 unitats si en una inspecció de nivell 1 amb un nivell de qualitat de 2,5 es detecten 7 unitats defectuoses?